Lektion 2 · LB 3 · DS 2

Arbeitsblatt: Rechnen mit Sensorwerten

| Name: | Klasse: | Datum: |
| --- | --- | --- |

📘 Leseauftrag: Skript, Kapitel 2 – Python-Grundlagen: Variablen, Datentypen, Rechnen, Seiten 5–6 Lies: 2.2 Datentypen – Tabelle int, float, str, bool und Umwandeln mit f-String (S. 5) · 2.3 Rechnen – Tabelle der Rechenzeichen (S. 5) · 2.4 Beispiel: Thermometer (Fischer A1) mit Programm (S. 5–6) · Kasten „Merke“: Rohwerte und A/D-Wandler (S. 6) Hinweis: Kästen „Ausprobieren im Browser“ und „Teste dich“ (S. 6): Die Teste-dich-Fragen selbst beantworten, die Lösungen in Anhang D nicht nachschlagen. Achte besonders auf: Woran erkennst du, ob ein Wert int, float, str oder bool ist – und wie wandelst du ihn um? · Was ist der Unterschied zwischen /, // und %? · Wie wird aus dem Widerstand des NTC eine Temperatur in °C (Achtung: Kelvin)? · Wozu dienen die Variablen kleinste und groesste im Thermometer-Programm?

A  Verständnis – beantworte die Fragen mithilfe des Skripts

A1  Welchen Datentyp hat der Wert?

Trage den passenden Buchstaben ein.

|  | Buchstabe |
| --- | --- |
| "512" |  |
| 9.81 |  |
| False |  |
| 64 |  |

A = str · B = float · C = int · D = bool

A2  Was gibt print(29 // 4 + 29 % 4) aus?

Rechnung:

Ergebnis: ______________

A3  Es gilt temp = 21.437. Ergänze die Ergebnisse.

round(temp, 1) ergibt (1) ____________. f"{temp:.1f} °C" ergibt (2) ____________. int("5") + 1 ergibt (3) ____________.

Wähle aus: (1) 21 / 21.44 / 21.4 / 21.437 (2) den Text 21.4 °C / die Zahl 21.4 / den Text 21.437 °C / den Text temp °C (3) 6 / "51" / einen Fehler / 51

A4  Das Programm soll jede Sekunde die Temperatur des NTC an I1 in °C mit Einheit auf dem Display anzeigen. Welche Zeilen sind fehlerhaft?

Kreuze die fehlerhaften Zeilen an.

| Zeile | Fehler? | Programm / Aussage |
| --- | --- | --- |
| 1 | ☐ | import math, time |
| 2 | ☐ | from lib.controller import * |
| 3 | ☐ | from lib.display import * |
| 4 | ☐ | a, b, c = 0.004164866085, -0.0002763825278, 0.000003094580198 |
| 5 | ☐ | while True: |
| 6 | ☐ | R = TXT_M_I1_ntc_resistor.get_resistance() |
| 7 | ☐ | T = 1 / (a + b * math.log(R) + c * math.log(R) ** 3) |
| 8 | ☐ | display.set_attr("txt_label.text", T + " °C") |
| 9 | ☐ | time.sleep(1) |

Begründung / Korrektur:

A5  Richtig oder falsch?

| Aussage | richtig | falsch |
| --- | --- | --- |
| Kommazahlen schreibt man in Python mit Komma, z. B. 21,4. |  |  |
| Die Steinhart-Hart-Gleichung liefert die Temperatur zunächst in Kelvin. |  |  |
| Der A/D-Wandler des TXT übersetzt die analoge Spannung in eine Dualzahl. |  |  |
| math.sqrt(16) funktioniert auch ohne import math. |  |  |

A6  Das Thermometer-Programm von S. 6 misst nacheinander 21.4, 19.8, 23.1 und 20.5 °C. Wie groß ist am Ende groesste - kleinste?

Rechnung:

Ergebnis: ______________ °C

A7  Welche Ausdrücke liefern einen Text (str)? Wähle alle passenden.

Kreuze alle passenden Antworten an.

☐  int("5")

☐  str(21.4)

☐  "512"

☐  round(21.437, 1)

☐  f"{temp:.1f} °C"

B  Vertiefung – Simulationen und Python-Aufgaben

Die Simulationen und Python-Aufgaben findest du auf der Lernplattform. Halte deine Vermutungen, Beobachtungen und Ergebnisse hier fest. Das Arbeitsblatt ist keine Voraussetzung für den Abschluss der Lektion.

B1  Der NTC-Simulator rechnet den Widerstand R mit der Steinhart-Hart-Gleichung in eine Temperatur um und zeigt den Weg int → float → str.

Simulation auf der Lernplattform (Lektion 2, Vertiefung, Aufgabe 1)

① Vermutung: Der NTC ist ein Heißleiter. Was passiert mit seinem Widerstand, wenn es wärmer wird? (Vermutung)

☐  Er wird kleiner.

☐  Er bleibt gleich.

☐  Er wird größer.

② Ausprobieren: Lies die Temperatur bei 3000 Ω ab. Stelle dann den Widerstand so ein, dass die Anzeige genau 25.0 °C (Zimmertemperatur) zeigt.

| R in Ω | T in °C | Anzeige (str) |
| --- | --- | --- |

③ Ergebnis erklären:

Du nimmst den NTC in die Hand, die Temperatur steigt von 25 °C auf etwa 32 °C. Welchen Widerstand misst der TXT jetzt ungefähr?

Kreuze die richtige Antwort an.

☐  etwa 1500 Ω

☐  etwa 2000 Ω

☐  etwa 3000 Ω

☐  etwa 1000 Ω

B2  Zeige 10-mal im Sekundentakt die Temperatur des NTC an I1 auf dem Display an – gerundet auf eine Nachkommastelle, z. B. 21.4 °C. Der Befehl get_temperature() liefert die Temperatur in °C.

Python-Aufgabe auf der Lernplattform (Lektion 2)

Plane: Welche Befehle, Bedingungen und Schleifen brauchst du? Notiere die wichtigsten Python-Zeilen.

Ergebnis von ✓ Prüfen / am echten TXT:

B3  Miss 20 Sekunden lang jede Sekunde die Temperatur. Merke dir in zwei Variablen die kleinste und die größte Temperatur seit Programmstart und zeige am Ende min: … °C max: … °C an. Tipp: min(a, b) liefert die kleinere Zahl.

Python-Aufgabe auf der Lernplattform (Lektion 2)

Plane: Welche Befehle, Bedingungen und Schleifen brauchst du? Notiere die wichtigsten Python-Zeilen.

Ergebnis von ✓ Prüfen / am echten TXT:

B4  Ergänze die Formel. Die Funktion soll aus einem Widerstand R (Ohm) die Temperatur in °C berechnen. Test: 1500 Ω → ca. 25 °C. Zeige danach die berechnete Temperatur des Sensors an.

Python-Aufgabe auf der Lernplattform (Lektion 2) – freiwillig

Plane: Welche Befehle, Bedingungen und Schleifen brauchst du? Notiere die wichtigsten Python-Zeilen.

Ergebnis von ✓ Prüfen / am echten TXT:

Am echten TXT 4.0

Fischer-Aufgabe A1 „Analoge Sensoren“: Programmieraufgaben 2–3 und Experimentieraufgabe 1 (Arbeitsblatt 2). Lass den TXT die Temperatur mit Steinhart-Hart berechnen, zeige kleinste und größte Temperatur an und vergleiche mit einem Raumthermometer.

Das nimmst du mit

- int = ganze Zahl, float = Kommazahl mit Punkt, str = Text, bool = True/False.

- Zahl und Text verbindest du mit str(...) oder bequemer mit einem f-String: f"{temp:.1f} °C".

- / teilt genau, // ganzzahlig, % liefert den Rest, ** ist die Potenz; math.sqrt und math.log brauchen import math.

- Sensoren liefern Rohwerte – erst eine Formel macht daraus eine sinnvolle Größe (Steinhart-Hart: Ergebnis in Kelvin, − 273.15 ergibt °C).